车用尿素水溶液产品质量监督抽查实施细则

（2022 年版）

1.样方法

机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品数量见表 1

表1 抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车用尿素水溶液 | 2桶（其中 1 桶为备用样品） |
| 注：如产品是散装的，取样不少于4L（其中2L为备用样品）。 |  |  |

2.依据

表2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量 | GB 29518-2013 |
| 2 | 密度 | GB/T 1884-2000 |
| 3 | 缩二脲 | GB 29518-2013 |
| 4 | 醛类 | GB 29518-2013 |
| 5 | 铜 | GB 29518-2013 |
| 6 | 锌 | GB 29518-2013 |
| 7 | 铬 | GB 29518-2013 |
| 8 | 镍 | GB 29518-2013 |
| 9 | 碱度 | GB 29518-2013 |
| 10 | 折光率 | GB/T 614-2006 |
| 11 | 磷酸盐 | GB 29518-2013 |
| 12 | 钙 | GB 29518-2013 |

执行其他产品的车用尿素水溶液，检验项目根据标准实际内容参照上述内容执行。

3.判定规则

3.1判定依据

GB 29518-2013	柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不  合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。